## Mquina herramienta para elaboracin

## de bocas y boquillas      PROGE51

# La mquina PROGE51 certificada CE se usa habitualmente en las cadenas de produccin de cacerolas, especialmente cuando se requiere una deformacin automtica del cazo (por ejemplo bocas para hervidores, en forma cnica..) sucesiva al molde del mismo. Esta se presenta como una mquina herramienta muy verstil y de uso simple, realizada para garantizar elevados niveles productivos.

# La estructura de la mquina, en particular modo en lo referente a sistemas de proteccin y seguridad que la rodean, convierten a la mquina herramienta en segura y no accesible al operador durante la fase del trajo.

# El tipo de deformacin solicitada por parte del cliente y la tipologa de la pieza a deformar determinan el tipo de pico (herramienta deformante) a emplear. El sistema permite la utilizacin de uno o dos picos sin necesidad de nign tipo de intervencin sustitutiva.

Los picos pueden tener diferentes formas y ngulos segn la boca o boquilla que se querra obtener de la operacin.

La deformacin del cazo se da por la presin de la misma contra los picos, el ajuste de la fuerza ejercitada por la misma prensa determina la profundidad de la deformacin.

La particular morfologa de la maquin permite una gran flexibilidad y facilidad de equipamiento. Efectivamente, una vez determinada la tipologa de los picos a utilizar es posible pasar de un artculo a otro sustituyendo nicamente el patrn de la pieza de contencin.

### Caractersticas Tcnicas*

Mximo dimetro interno del articulo a deformar	    (mquina en versin estndar): 		295 mm.

Mxima altura del artculo a deformar			               (mquina en versin estndar):  		250 mm.

Tiempo del cicliclo de elaboracin: 		1 sec. ca.

Recorrido de aproximacn (mximo) o de trabajo estndar:

85mm. + 30 mm.

Fuerza de trabajo estndar (mx.):  		330 kg a 2 BAR

Fuerza de trabajo estndar (min.):  		1000 kg a 6 BAR ca.

Fuerza de acercamiento estndar (min.):	40 kg a 2 BAR

Fuerza de acercamiento estndar (mx): 120 kg a 6 BAR ca.

Peso global: 		100 kg ca 		Dimen. de la escructura de la mquina: 	660x400x1350 mm.

* derechos de modificacin reservados

SISTEMA PATENTADO

PROGE-TEC Srl

Via Montecassino, 1 – 20021 Baranzate di Bollate (MI)

sede legale: Via Genova, 23 – 20010 Pregnana Milanese (MI)

Tel.: ++39.02.38203233 - Fax.: ++39.02.38203803

e-mail:  info@proge-tec.com

www.proge-tec.com